耳声发射测试仪 技术参数

1、基本技术参数

- 类型：手持式也可固定台式用

- 功能：可自定义测试协议，DPOAE筛查

- 用途：综合判断听力损失程度与类型；综合判断蜗性听力损失等

- ★探头:超轻耐用的金属探头,长度1米，重量≤28克

- ★独有的耳针设计，防止耵聍堵塞探头

- 探头接口：HDMI

- 按键操作:可靠度高，包括设置、变换显示、重新开始、停止均可通过4键完成

- 操作语言：全彩中文操作测试界面，简单易学

- 数据传输及打印: 无线蓝牙传输打印测试结果，主机与打印机通过无线蓝牙连接，3秒钟内可通过远程打印机自动打印出测试结果

- 可选用专用中文软件实现由电脑显示、存储及打印测试结果，可实现蓝牙无线传输测试数据到软件数据库，有线传输与无线传输随意切换

- 测试结果显示：测试过程、噪音水平、耳内容积、信噪比强度、测试结果等以图形、PASS/REFER的方式在LCD液晶显示屏上实时清晰显示

- 储存：测试结果可保存在主机内，至少可以保存500个结果

- ★抗干扰能力：具有在环境噪声不超过70dB SPL均可顺利完成测试的超强抗干扰能力，

- ★电 源: 3.7 V，1800mA可充电锂离子电池，单次使用时间至少达20小时

- ★数据库管理功能：（1）可按需求添加测试数据管理信息，更加精准细致； （2）一键导出Excel表格式患者信息，方便数据管理； （3）可自动计算与统计筛查通过与转诊率，方便数据统计； （4）可一键新建数据库，方便患者信息的整理与分类； （5）可将测试结果任意指定到患者名下，管理自由度高。

- ★有多种操作软件可满足您的不同需求，Sessions、HearSIM、ERO-SCAN Database软件可选，可实现多设备同数据库间的联动，不同体验，不同搭配。

DPOAE：

频率范围：2-5KHz

刺激声强度：65/55 dB

测试频点：4个

测试时间可选：4秒/频点; 2秒/频点

测试结果通过标准：

- 频率数：3个

- SNR通过值：6 dB

- 配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EroScan主机 | 1 | 台 |
| 2 | 外置金属软探头 | 1 | 个 |
| 3 | 多型号耳塞 | 1 | 盒 |
| 4 | 耳针 | 500 | 个 |
| 5 | 主机电源 | 2 | 根 |
| 6 | 操作说明书 | 1 | 本 |
| 7 | 操作软件（含数据库） | 1 | 套 |
| 8 | 便携包 | 1 | 个 |