分光光度计 技术参数

1、波长范围：200-800nm；比色皿模式(OD600测量)：600±8nm

2、样本体积要求：0.5-2ul

3、光程：0.2mm(高浓度测量);1.0mm(普通浓度测量)

4、光源：氙闪光灯；比色皿模式(OD600测量)：LED发光二级管

5、检测器：2048单元线性CCD阵列

6、波长精度：1nm

7、波长分辨率：≤3nm(FWHM at Hg 546nm)

8、吸光度精确度：0.003Abs

9、吸光度准确度：1%（7.332 Abs at 260nm)

10、吸光度范围(等效于10mm)：0.04-90A;比色皿模式(oD600测量)：0~4A

11、测试时间：＜5S

12、核酸检测范围：2-4500ng/ul(dsDNA)

★13、数据输出方式：自带的热敏打印机，打印机内嵌非外接，USB传输

14、具备自动空白、自动检测功能，提高检测效率

15、样品基座材质：石英光纤和高硬质铝

★16、具有CE认证，提供复印件证明

★17、提供同品牌dsDNA高灵敏度检测试剂盒1个

★18、可加配审计追踪软件，该软件符合FDA认证

供应商每有一条重要参数不响应扣5分，每有一条一般参数不响应扣2分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.质保不少于4年，终身免费校准服务，24小时响应。