超薄空气洁净屏(空气消毒机) 技术参数

- 重要参数

  - 设备采用进口医用溶菌酶高效过滤器，对颗粒物及微生物、霉菌、病毒拦截后不会产生吹散、滋生、蔓延、穿透等现象，完全杜绝二次污染(提供材料厂家授权)

- 1-2、环境监测功能；监控PM2.5值：实时数值方式显示当前空气颗粒物浓度；监控温、湿度并显示：显示当前环境温、湿度；VOC指示：显示当前环境空气质量；（提供技术说明或作业指导书）

- 1-3、滤材报警功能：通过智能集成电路模块智能感应判定过滤器寿命，实时显示过滤器的工作性能，实时显示运行过程中风量、过滤器的过滤性能，智能感应判定过滤器寿命，达到终阻力时自动报警

- 1-4、风动系统：风动系统超低消耗，噪音：常规运行≤35dB（A），最大噪声≤45dB（A）（提供国家级噪音检测报告）

- 1-5、杀菌率：作用至少60min,对白色葡萄球菌杀菌率至少为99.99%，对65m3空气中自然菌消亡率为100%。（提供第三方检测机构消毒效果检测报告）

- 1-6、过滤效率：过滤效率≥99.9%

- 1-7、有毒有害污染物去除率：对甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC的去除率大于90%以上；（提供第三方检测机构检测报告）

- 1-8、复合材料的负氧离子发生量不小于1000个/cm³（非电晕放电方式负氧离子发生器）（提供第三方检测机构检测报告）

- 一般参数

- 2-1、采用新型、高效、环保滤材，超薄机身，机身厚度≤70mm，高质量的消毒净化及除味效果

- 2-2、可随意移动、可壁挂、可明装吸顶、可嵌入吸顶

- 2-3、消毒净化过程无静电场效应，无内置紫外灯，无等离子发生装置、因此不会产生臭氧等有害气体；

- 2-4、可远程遥控：遥控器对产品进行远距离控制及时间设定。可通过机器自带控制面板实现操控。支持手机端（IOS、安卓系统），并安装客户端，远程操控；三者可同时实现。

- 2-5、满足人机共存，24小时开机，安全可靠

- 2-6、自动开关机：机器人性化操作可定时消毒净化，自动开机、关机；直接设置设备的定时时间，倒计时可实现并自动关闭，可具备断电记忆上次设定的时间功能。

- 2-7、预约开机：可预约等待时间和开机启动时间，并自动关闭；

- 2-8、过滤器层级：初、溶菌酶医用高效过滤器两级过滤，提高滤过通透性，增加净化面，同时可达到消毒、净化效果，并可减少使用方的维护成本、耗材采购成本及提高设备使用年限。

- ▲耗材限价：初效滤器限价≤100元，高效滤器限价≤1000元，提供承诺书。

技术评分按满分50分算，评分标准重要参数不响应一条扣  4  分，一般参数不响应一条扣　2　分。