旋（压）盖机、制剂外包装打码机技术参数

旋（压）盖机：

※1.夹瓶稳定，旋盖不伤手，高矮行程可调，可自动感应旋盖。

2.PU轮/硅胶轮旋盖+压盖，不伤瓶盖

※3.压盖旋盖速度可调节，贴合瓶身可锁各类圆瓶盖（瓶盖直径2cm-6cm）或配备不同型号旋盖头（滴眼剂瓶盖、螺旋盖、防盗盖），力度可调节。

※4.定位叉固定瓶身，迅速定位完成旋盖。完成后有传输带送至下一单元，高度可调节便于连接。

※5.气源：0.4-0.6MPa如需气源应提供相关设备和安装项目

※6.生产能力：≥1200瓶/小时

※7.旋盖范围：常规20-60mm

8.瓶子尺寸：瓶高40-200mm,瓶宽100mm以内

9.旋盖完成后应保证瓶子不漏液、密封性好。

※10.旋盖方式：搓轮式或按不同瓶盖尺寸定制瓶盖旋钮头，台面高度可调节便于连接其他设备，提供气管排管（提供承诺函）。

制剂外包装打码机：

※1.激光打码机，在线编辑打码：生产日期、批号、有效期等汉字及数字信息。打标划线类型：点阵、矢量。字符类型：支持字体类型单线字体/双线字体/点阵字体；

※2.多种字体可供选择，字体大小可调整。最小线宽0.03mm；重复定位精度0.01mm。

※3.配有传输模块，自动红光对焦重复精度高。生产线速度：可调节＞150m/min（视产品材质及标刻内容）；

※4.行数：打标范围（＞3cm×3cm）内不限制行数或≥3行可任意编辑；

※5.打标线宽及功率可调，满足不同材质、不同厚度药盒及标签的打码。扫描头可360度任意角度旋转，满足不同位置的打印；

※6.带分页机，打印顺畅不卡纸，不挑纸张纸盒厚度；

7.信息输入：全彩触控屏，文件格式： BMP/DXF/JPEG/PLT；

8.激光输出功率≥40W激光波长10.6um，可满足不同材质的打印；

9.标刻速度≤9000mm/s，定位方式：红光对焦、红光预览；

10.整机功率：≥700w 防护等级IP65。

注：

1.设备拆机尺寸应小于配制间入口（72cm×195cm）。

2.设备进场如需拆洁净间板面请现场评估可行性，确保后期恢复不影响厂房安全及洁净级别。必要时需提供第三方洁净区检测报告（提供承诺书）。

3.设备如有气动原件，须附带提供满足设备正常运行的气源及管道安装项目。（提供承诺书）

4.气动原件末端应配有空气净化过滤装置，确保进入洁净区的压缩气体符合洁净标准。（至少包含一次净化耗材更换）

5.供应商提交的相关资料需附带设备图片或设备操作运行等视频信息，确保图片、视频中设备参数和性能与提交参数相符。

6.灌装设备与旋（压）盖设备之间的传送带应便于组装链接，自动灌装后人工辅助上盖或机器上盖后由旋（压）盖机自动完成旋盖工序。

供应商每有一条重要参数不响应扣3分，每有一条一般参数不响应扣1.5分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.质保不少于4年。