输尿管硬镜  技术参数

输尿管硬镜细:

1.视场角≥80°；

2.视向角0°；

3.工作长度430mm；

*4.插入最大部分宽度4.6mm，器械通道最小宽度1.78mm；

5.有效景深范围景深2-10mm；

*6.镜管插入头部直径 6/7.5Fr，辅助器械最大尺寸可容纳1x4Fr/2x2.4Fr；

7.支持高温高压消毒方式或低温等离子任意单一消毒方式；

8.一体化镜桥，激光焊接密封，保证密封性；

9.蓝宝石镜头，可承受术中操作范围的弯曲需求；

10.双水阀大通道结构，双重阻水设计；

*11.≥30000高清像素，图像清晰无死点；

12.前端设计圆滑，易通过输尿管口，防止损伤组织；

13.导光束可适配众多品牌；

*14.内窥镜手柄基于人体工程学的立体把手设计，方便使用者操作。

输尿管硬镜粗:

1.视场角≥80°;

2.视向角0°;

3.工作长度430mm;

*4.插入最大部分宽度4.6mm，器械通道最小宽度1.78mm;

5.有效景深范围景深2-10mm;

*6.镜管插入头部直径 8/9.8Fr，辅助器械最大尺寸可容纳1x5Fr/2x3Fr;

7.支持高温高压消毒方式或低温等离子任意单一消毒方式;

8.一体化镜桥，激光焊接密封，保证密封性;

9.蓝宝石镜头，可承受术中操作范围的弯曲需求;

10.双水阀大通道结构，双重阻水设计;

*11.≥30000高清像素，图像清晰无死点;

12.前端设计圆滑，易通过输尿管口，防止损伤组织;

13.导光束可适配众多品牌;

*14.内窥镜手柄基于人体工程学的立体把手设计，方便使用者操作。

供应商每有一条重要参数不响应扣4分，每有一条一般参数不响应扣1分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.质保不少于4年。