荧光显微镜  技术参数

1.光学系统：无限远光学系统，齐焦距离为国际标准45mm；

2.物镜转换器：与显微镜机身固定的内倾式≧4孔位；

3.总放大倍数：40-1000x；

4.目镜：10x 宽视野目镜，视野数：≧20mm；

5.观察镜筒：30度倾角三目观察筒，瞳距调节范围： 46mm - 87mm；

6.物镜： ≧4只平场消色差物镜  4x/≧0.10； 10x/≧0.22； 20x/≧0.40； 40x/≧0.65；100x/≧1.25；

*7.照明系统：长效白光LED光源，色温6000K，亮度连续可调，全亮度可使用≧25,000小时，2小时自动关机；

*8.荧光中间模组：LED荧光光源，使用寿命≧30000小时以上滤块UV（真菌）激发：340-400nm 。滤光块采用背景杂光消除技术，观察时呈现图片与背景的超高对比度，达成最佳观察效果。

*9.摄像系统：像素大小2.4 * 2.4 µm；分辨率5472 * 3648；芯片大小 1；帧率50FPS@2736X1824 60FPS@1824X1216

10.可单手操作样夹, 方便同时记录；

11.观察筒、目镜、物镜均做抗菌防霉处理；

12.配置相差滤光片及日光平衡片；

13.具备USB3.0接口(兼容USB2.0接口)；

14.提供 Windows 10/Linux/macOS/Android 多平台操作系统；

15.调焦：有粗调限位器，粗调焦行程：15mm,微调行程：≤3um;

16.可实现添加标尺功能，在图片中自动生成比例尺和日期；

17.支持带与物镜放大倍数相匹配的孔径光阑标记；

18.英特尔I5处理器13代，内存组合≥16G+1TB;27英寸显示器，分辨率≥1080P,win10以上系统。

售后参数：

1、操作软件终身免费升级。

2、每年免费保养维护至少1次。

3、五年内如有故障，负责免费维修及更换零配件；五年后如有故障，负责免费维修，付更换零配件费用。

供应商每有一条重要参数不响应扣5分，每有一条一般参数不响应扣2分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。