超声根管荡洗器、根管预备机、根尖定位仪技术参数

超声根管荡洗器：

1.两档功率调节，灵活变换可供医生自行设置

*2.荡洗频率：45KHz±5KHz

3.轻便小巧，整机重量≤100克

4.强大动力支援：大容量锂电池，连续工作5小时以上

5.电量耗尽时可边充电边工作

*6.三种工作尖：银色钛合金、金色，蓝色不锈钢 实现不同临床功能例如：根管荡洗、取断针、取出钙化髓石、修整根管口。

7.工作尖表面抛光设计，工作时不损伤根管壁，安全可靠，可高温高压反复消毒

8.无线超声设备操作更灵活，荡洗效率高。

根管预备机：

1.内置≥11个可供医生自行设置的程序M0-M10，单独的根测模式M0。

2.在0.5–5.0Ncm范围内可设置有≥15个微调扭矩值。

3.动态扭矩实时监控，TFT操作屏幕上能够实时显示工作时的扭矩值大小。

4.遇阻回旋功能，防止断针。当工作时扭力达到预设的扭力值，马达自动反转，当工作扭力降到预设扭力值70%以下继续正转工作。

5.转速可以调节区间50rpm—1500rpm±5%，参数适配市面上所有锉系统。

6.工作模式不少于：连续旋转模式（正转、反转），往复旋转模式，ATC自适应扭矩模式。

7.高级功能：本机版本、自动关机时间、自动返回时间、音量设置、背光度、左右手设置、根测灵敏度、语言设置、启动模式、自动校准、恢复出厂设置。

8.自动校准功能，可以校准弯机头的转速扭矩参数。

*9.适用于往复旋转和360度旋转的镍钛根管预备器械系统，内置250/30 :210/30 :150/30 :30/150 多组往复旋转角度数据，并且参数可调整。适用于Reciproc、Waveone、Mtwo、Protaper等多种系统。

10.可重新设定设备出厂时内部存储的数据，记忆模式保存调整后的数据。

11.内置充电电池，锂电池1700mAh，DC3.7V。额定频率50/60Hz，功率0.35A。充电4小时、可连续稳定工作4小时以上，待机时间1个月以上。

12.无线根管马达，按键启动关闭，操作简便。

*13.一体化高精度1:1弯机头，机头可360°旋转

14.一体化弯机头消毒灭菌简便，机头注油保养。

15.手柄内置根测功能，M0模式下可独立作为根测仪使用，连接测量线可实现功能与牙根尖定位仪E-PEX相同（多频自适应技术）。

16.M1-M10模式下可通过连接测量线实现边测边扩功能，工作时实时反馈锉针距离根尖的位置。

17.连接根测模式下，自动开启、停止功能，即进入根管口导通开始工作退出根管口停止工作。

18.到达根尖位置自动停止/反转/减速，双重保护防止超扩、断针及行成台阶，且动作止点距离根尖的长度可自行设置。

根尖定位仪：

一、主机部分

*1.1 ≥3.5英寸彩色TFT屏幕，图像清晰，彩色指示针清晰揭示锉针在根管中的位置；

*1.2 ASW (Adaptive Sine Wave Technology)自适应正弦波测试原理，多频测量技术，干扰更少，准确度更高；

1.3 唇钧、锉夹、探针棒均可高温高压消毒，避免交叉感染；

1.4 可通过菜单键设置根尖止点，根据操作习惯及临床要求设定，及时提醒；

*1.5 触摸按键，方便操作；

*1.6根测灵敏度可调，适合不同反应人群；

1.7 具有自动关机时间设置、自动返回主页面设置、中英文语言设置、音量设置等功能；

*1.8 主题背景可调；

*1.9 屏幕亮度可调，不同视觉感受、更省电；

*1.10 多种参考点音效可选；

1.11 具有根测演示功能；

二、主要技术参数

2.1电池：3.7V/800mAh 锂电池；

2.2电源适配器：输入：AC 100-240 V，50/60Hz  输出：DC5V DC1A，5W；

2.3功率：0.35A

2.4保护程度：IPX0

2.5电气安全等级不低于第二级

2.6声响提示：根管锉在距离根尖小于2mm时

供应商每有一条重要参数不响应扣3分，每有一条一般参数不响应扣1分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.整机质保不少于4年。