# 手术器械 技术参数

| 序 号 | 器械名称 | 数量(把) | 最高限价（单价） | 规格型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无创分离钳 | 1 | 1.33万元 | 5mm/310mm | *1、不锈钢，聚氯乙烯，无创分离钳，外径5mm,工作长度310mm,通过内窥镜处理和抓持组织； 2、钳口设计(非突出的接头),避免误夹组织或缝合材料 3、一键式拆装，仅需一步，就可以完成安装和拆卸； *4、整把器械可拆分为4个部分，如果一个部件磨损，只需要更换对应部件，而不需要更换整把器械， 高性价比且节约预算； 5、符合人体力学设计的手柄，更大的手指接触面积，抗疲劳设计； 6、手柄为PEEK材料，手柄和轴的高绝缘性； 7、该器械可被拆分为四个部件，可以对组合部件进行灭菌处理： |
| 2 | 肠钳 | 1 | 1万元 | 5mm/310mm | *1、不锈钢，聚氯乙烯，抓取钳，外径5mm,工作长度310mm,通过内窥镜无创抓持组织，尤其是肠 管 ； 2、钳口设计(非突出的接头),避免误夹组织或缝合材料 3、一键式拆装，仅需一步，就可以完成安装和拆卸； *4、整把器械可拆分为4个部分，如果一个部件磨损，只需要更换对应部件，而不需要更换整把器械， 高性价比且节约预算； 5、符合人体力学设计的手柄，更大的手指接触面积，抗疲劳设计； *6、手柄为PEEK材料，手柄和轴的高绝缘性； 7、该器械可被拆分为四个部件，可以对组合部件进行灭菌处理 |

| 3 | 分离钳 | 4 | 1.5万元 | 5mm/310mm | *1、不锈钢，聚氯乙烯，组织钳，弯曲分离型，外径5mm,工作长度310mm,通过内窥镜处理和抓持 组 织 ； 2、钳口设计(非突出的接头),避免误夹组织或缝合材料 3、一键式拆装，仅需一步，就可以完成安装和拆卸； *4、整把器械可拆分为4个部分，如果一个部件磨损，只需要更换对应部件，而不需要更换整把器械， 高性价比且节约预算； *5、符合人体力学设计的手柄，更大的手指接触面积，抗疲劳设计； 6、手柄为PEEK材料，手柄和轴的高绝缘性； 7、该器械可被拆分为四个部件，可以对组合部件进行灭菌处理； |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 90度直角分离钳 | 1 | 2.8万元 | 5mm/310mm | *1、不锈钢，聚氯乙烯，90°直角分离钳，尖端尖锐，外径10mm,工作长度370mm,通过内窥镜无创 抓持组织； 2、钳口设计(非突出的接头),避免误夹组织或缝合材料 3、一键式拆装，仅需一步，就可以完成安装和拆卸； *4、整把器械可拆分为4个部分，如果一个部件磨损，只需要更换对应部件，而不需要更换整把器械， 高性价比且节约预算； 5、符合人体力学设计的手柄，更大的手指接触面积，抗疲劳设计； 6、手柄为PEEK材料，手柄和轴的高绝缘性； *7、该器械可被拆分为四个部件，可以对组合部件进行灭菌处理； |
| 5 | 左弯持针器 | 1 | 2.3万元 | 5mm/310mm | *1、不锈钢，聚氯乙烯，持针器，左弯，5MM/310MM; 2、精准牢靠抓持各种缝针； 3、一体化的超负荷保护设计能避免钳口损坏，并使抓持稳定牢靠； 4、通过轴向手柄的设计实现符合人体工程学的工作姿势。轴向手柄的设计允许在任何位置自由操作 器 械 ； *5、依据圆珠笔按钮的原理，我们设计了简单的锁定装置。只有两种固定位置，因此无论在锁定或打 开的情况下，都能稳定地抓持缝缝针； *6、使用寿命长，持针器的颚部都镶嵌有超强碳化钨插件： |

| 6 | 无创抓钳 | 1 | 1.6万元 | 5mm/310mm | *1、不锈钢，聚氯乙烯，无创抓钳，固定型，工作端镂空，外径5mm,工作长度310mm,通过内窥镜无 创抓持组织； 2、钳口设计(非突出的接头),避免误夹组织或缝合材料 3、一键式拆装，仅需一步，就可以完成安装和拆卸； *4、整把器械可拆分为4个部分，如果一个部件磨损，只需要更换对应部件，而不需要更换整把器械， 高性价比且节约预算； 5、符合人体力学设计的手柄，更大的手指接触面积，抗疲劳设计； *6、手柄为PEEK材料，手柄和轴的高绝缘性； 7、该器械可被拆分为四个部件，可以对组合部件进行灭菌处理； |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 文氏钳 | 1 | 0.55万元 | 27mm/165mm | 1、采用高级别不锈钢(应符合YY/T 0294.1-2016,《外科器械金属材质第一部分不锈钢》兼顾 硬度、韧性及耐腐蚀性 *2、DEBAKEY齿型，弯，工作端27MM,总长165MM,关节活动流畅，开合力度适中 *3、哑光处理减少反光，且表面涂层可增加耐磨性、降低组织黏附 4、器械尖端、齿纹等细节精度高，确保夹持牢固且对组织损伤小 5、钢材和工艺保障器械在频繁清洗、消毒后仍保持性能、降低长期成本 *6、需提供专业的修复翻新服务 |
| 8 | 伤口拉钩/神经和血管拉钩WAGENER150MM | 2 | 0.1万元 | 150mm | 1、采用高弹性不锈钢(应符合YY/T 0294.1-2016,《外科器械金属材质第一部分不锈钢》,在 保证强度的同时具备一定韧性，避免因过度弯曲而永久变形 *2、精巧纤细，用于牵开神经、血管而不压迫 *3、耐磨耐腐蚀，经得起反复消毒和使用 *4、拉钩，90°,总长150MM 5、需提供专业的修复翻新服务 |

| 9 | 环状手柄哈巴狗钳 | 1 | 1.1万元 | 50mm/25mm/ 155mm | 1、采用高品质不锈钢(应符合YY/T 0294.1-2016,《外科器械金属材质第一部分不锈钢》,无 创新生儿微型血管吻合弯钳，DEBAKEY齿型，工作端长50MM,总长155MM 2、环状手柄提供更大、更舒适的握持面，尤其适合长时间、需要精细控制的手术使用，减少手部疲 劳 *3、环状结构使开合动作更流畅，医生可通过指尖的精细动作来调节钳口的开合幅度和夹持力，实现 精准的控制 *4、精密的夹持与压力控制，有效阻断血流，同时最大程度地较少对血管内膜的挤压损伤(如夹痕、 撕裂) *5、可调节的锁扣，在多个档位锁定，适应不同的管径和压力的血管 6、能耐受反复的灭菌(高温高压、等离子等),且关节和锁扣机构经久耐用，不易失效 7、无创设计，专门用于对损伤极其敏感的血管 8、需提供专业的修复翻新服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 血管钳 | 1 | 0.8万元 | 85mm/245mm | 1、采用高级别不锈钢(应符合YY/T 0294.1-2016,《外科器械金属材质第一部分不锈钢》兼顾 硬度、韧性及耐腐蚀性 *2、无损伤血管钳，DEBAKEY齿型，弯，工作端85MM,总长245MM,关节活动流畅，开合力度适中 3、哑光处理减少反光，且表面涂层可增加耐磨性、降低组织黏附 4、器械尖端、齿纹等细节精度高，确保夹持牢固且对组织损伤小 *5、钢材和工艺保障器械在频繁清洗、消毒后仍保持性能、降低长期成本 6、需提供专业的修复翻新服务 |
| 所有器械质保期≥1年 |  |  |  |  |  |