震动排痰仪（床旁）技术参数

	序号
	技术参数要求
	评分标准

	
	
	

	1
	产品组成：台式主机、双空气导管、气囊背心、电动线控器、通用台车
	2

	2
	≥8英寸液晶触摸屏，同时具有触摸和飞梭旋钮调节两种操作方式
	3

	★3
	压力单位显示可选mmHg和kPa两种，压力1-37mmHg可调，步进1mmHg，≥37级可调
	5

	4
	频率1-20Hz连续可调，步进1Hz
	3

	★5
	时间1-60min可调，步进1min，可设置正/倒计时模式
	5

	6
	噪声正常工作≤65dB(A)，最大功率工作≤75dB(A)
	3

	7
	≥20种治疗模式，至少包括常规模式、梯度模式、循环模式、肺康复模式、心肺功能锻炼模式，在运行过程中可自动调节模式的档位和压力
	2

	★8
	治疗时断电，设定的参数不会改变，设备断电后自动存储上次设定参数
	5

	9
	压力/频率参数设置超过常用范围时，屏幕会弹出确认提醒，治疗开始后会自动锁屏，避免误操作，气囊或连接管路脱落时，屏幕有欠压提示，同时蜂鸣器会响起
	2

	10
	咳嗽暂停功能：灵敏度≥3档可调，咳嗽暂停时间调节范围：5-300s
	2

	11
	压力与频率自动调节功能：可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能，保证患者治疗过程中的安全性
	2

	12
	具有储存和查询患者历史治疗信息的功能，可存储≥1.4万条历史治疗信息
	2

	13
	支持WIFI和蓝牙无线扩展功能
	2

	14
	配置血氧模块，监测患者血氧饱和度和脉率（默认不配血氧模块）
	2

	15
	可通过电动线控手柄中断/恢复振动排痰治疗
	2

	16
	双空气导管，内置金属丝支撑，可自动锁定，接口处软硅胶接头，管路闭合严密，不易损坏
	2

	17
	有背心式或胸带式气囊背心，配置重复性使用和单人使用的气囊背心，规格型号≥7种，适用各年龄段及不同体型人群
	2

	18
	气囊背心前胸V型设计，避免压迫胃部，后背分隔式设计，避免压迫脊柱；具有可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装；可选择单人使用气囊内衬，避免交叉污染
	2

	19
	产品使用年限10年
	2


（一）技术要求
（二）实质性要求:
1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

